КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участников 10-11 классов определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 25 баллов.

За каждое правильно выполненное задание №1-20 участник получает до 1 балла, если задание выполнено неправильно – 0 баллов. Максимальная оценка за творческое задание №21 – 5 баллов, в соответствии с критериями оценки.

| № вопроса | ответы |
| --- | --- |
| Общая часть |  |
| 1. | нанокомпозиты |
| 2. | инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер по охране труда и ТБ, инженер-программист, инженер-электроник, инженер по организации и нормированию труда, инженер-энергетик, инженер-проектировщик, инженер-механик, инженер по качеству и инженер по охране окружающей среды (эколог) и т.д. (1,0 балл только правильном перечислении не менее трех профессий) |
| 3. | б |
| 4. | а) атомная ЭС (АЭС); б) геотермальная ЭС (ГеоЭС) (один правильный ответ - 0,5 б., полный правильный ответ – 1,0 б.) |
| 5. | 50 000 ∙ 1,06 = 53 000 руб. (сумма вклада через 1 год) 53 000 ∙ 1,06 = 56 180 руб. (сумма вклада через 2 года) 56 180 – 50 000 = 6 180 руб. (доход через 2 года) Ответ: 6180 руб. |
| Специальная часть |  |
| 6. | Резьба метрическая коническая, номинальным диаметром 20 мм с шагом 1,5 мм, левая (только полный правильный ответ – 1,0 балл) |
| 7. | 1; 2; 3; 4. б; в; а; г. (только полностью правильная последовательность – 1,0 балл) |
| 8. | углерод, никель, хром, вольфрам, титан, тантал, кобальт, марганец. (1,0 балл при правильном перечислении не менее трех элементов) |
| 9. | 1) инструментальные стали: б, г, д; 2) твердые сплавы: а, в, е. (не менее 4 правильных ответов – 0,5 балла все правильные ответы – 1,0 балл) |
| 10. | 1) разъемные: б, г, ж, з; 2) неразъемные: а, в, д, е. (не менее 5 правильных ответов – 0,5 балла; все правильные ответы – 1,0 балл) |
| 11. | Передаточное число передачи u = n1 / n2 = 300 / 100 = 3; Количество зубьев ведущей шестерни z1 = z2 / u = 36 / 3 = 12. (один правильный ответ - 0,5 б., полный правильный ответ – 1,0 б.) |
| 12. | да, будут работать |
| 13. | маркетри (деревянный набор) – 1 балл; интарсия, инкрустация – 0,5 балла. |
| 14. | в |
| 15. | 1; 2; 3. в; а; б. (только полностью правильный ответ – 1,0 балл) |
| 16. | 500 ∙ 0,5 = 250 об. (количество оборотов, совершенных инструментом) 25 / 250 = 0,1 мм / об. (величина подачи инструмента) Ответ: 0,1 мм / об. |
| 17. | б |
| 18. | г |
| 19. | 1; 2; 3; 4. г; б; а; в. (только полностью правильный ответ – 1,0 балл) |
| 20. | сервомотор (серводвигатель) – 1 балл; сервопривод – 0,5 балла. |
| 21. | Творческое задание - 5 баллов |
| ИТОГО 25 баллов |  |